# Postup při zadání rozboru pitné (teplé) vody externím zákazníkem

# (studna, kolaudace)

### Výdej vzorkovnic

Vzorkovnice pro odběr vzorku je možné vyzvednout v Laboratoři pitných vod v Kladně v pracovní dny v době od 7:00 do 13:00 hodin.

Vzorkovnice lze vyzvednout rovněž v zákaznickém centru Středočeských vodáren v Mělníku v časech: Po, St: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin

Pá: 8:00 – 12:00 hodin

# Při vyzvednutí vzorkovnic je zákazník poučen o způsobu odběru vzorku vody.

### Obecné zásady při odběru vzorku pitné vody

Vzorky se odebírají vždy čistýma rukama a s maximální pečlivostí!

Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku

- Před zahájením vlastního odběru vzorku je vhodné odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce.

- Vzorek se nabírá až po důkladném odpuštění vody z trubek - do ustálení teploty odebírané vody, minimálně však 5 minut středním proudem.

- Vzorkovnice pro chemický rozbor se nejdříve vypláchnou odebíraným vzorkem a teprve pak se vzorkovnice naplní vzorkem do plna, pokud možno bez vzduchové bubliny.

- Skleněná vzorkovnice pro bakteriologický rozbor (s uzávěrem přikrytým alobalem) je sterilní - při odběru je možné se dotýkat pouze stěn a dna lahve, v žádném případě se nedotýkat hrdla (ani z vnější strany); zátku je nutno uchopit pouze za část překrytou alobalem. Vzorkovnice se nikdy předem vzorkem nevyplachuje! Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem vzorku, ihned se naplní vzorkem asi do 3/4 objemu a ihned se uzavře. Zátka se během odběru nikde nepokládá; skleněná část zátky nesmí přijít do styku s pokožkou nebo s oděvem.

- Pokud je to možné, vzorek se ihned po odběru dopraví do laboratoře, nejpozději však do 24 hodin po odběru. Do té doby musí být vzorek uchováván v lednici.

Postup při odběru vzorku z ruční pumpy

- Postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorku je obdobný jako postup pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku, pouze důkladné odpuštění vody znamená v tomto případě odpuštění přibližně trojnásobku objemu těla pumpy (důkladné promytí pumpy)

- U odběru z ruční pumpy je velmi důležité nepřerušit stálý průtok vody!

- Vzorek pro mikrobiologický rozbor nedoporučujeme odebírat z vodní hladiny studny a v žádném případě neodebírat vzorek ze zahradní hadice.

Předání vzorku k rozboru

V Laboratoři pitných vod v Kladně:  Po – St od 7:00 do 13:00 hodin

V zákaznickém centru Středočeských vodáren v Mělníku: Po 8:00 – 10:00 hodin

Při předání vzorku je s externím zákazníkem sepsán Protokol o odběru vzorku a podepsán externím zákazníkem i pracovníkem Středočeských vodáren, který vzorek přijímá.

Předání výsledků rozboru zákazníkovi

Týden po zadání vzorku k rozboru jsou výsledky rozboru předávány zákazníkovi osobně formou písemného Protokolu o zkoušce po uskutečnění hotovostní platby za provedený rozbor.

Pokud chce zákazník platit fakturou, musí předat do laboratoře písemnou objednávku (s razítkem a podpisem) a to před předáním vzorku do laboratoře nebo zároveň se vzorkem. Protokol o zkoušce se pak zasílá zákazníkovi zároveň s fakturou.

## Ing G. Karasová

manažer útvaru laboratoří